# ITles × FUCHS — технический проект (диздок) v0.1

Дата: 23.09.2026. Статус: черновик для обсуждения с руководством и FUCHS.

Сопутствующие материалы:

- Excel с таблицами и расчётами: deliverables/ITles_Fuchs_telematics.xlsx

- Результаты моделирования: docs/simulation-results.md, допущения модели: docs/simulation-report.md

- Сквозной прогон через реальный шлюз: docs/evidence/traccar-e2e.json

- Аудит прежней ветки: docs/audit-previous-branch.md

- Источники: docs/research/sources.md (ссылки вида [S12] ведут туда)

Метки уверенности в тексте: [подтверждено] — есть источник или проверка на реальных данных; [модель] — результат стенда с явными допущениями; [допущение] — инженерная оценка; [проверить] — не подтверждено, нужна проверка до решения.

## 0. Коротко

Что строим. Цепочка «устройство на машине → сервер → ПК и телефон». Она показывает моточасы, пробег и местоположение спецтехники и на этой основе ведёт замену масла и ТО с продуктами FUCHS для трёх ролей: FUCHS, дистрибьютор, конечный клиент.

Пять главных решений.

- Не «каждая модель машины», а 9 классов интеграции (A–I). Любая машина при осмотре попадает в один из них; модель машины становится записью в справочнике, а не отдельной разработкой. Только так реально охватить «любую технику в поле, лесу и карьере».

- Устройство на старте — серийный российский трекер с CAN (Galileosky 10 Plus или Навтелеком SIGNAL) плюс бесконтактный CAN-считыватель (CAN-LOG B44) там, где шина проприетарная. Собственное устройство — этап 2, если объёмы оправдают разработку и сертификацию.

- Шлюз устройств — Traccar (open-source, Apache-2.0), ядро (нормализация, учёт моточасов, ТО, роли, уведомления) — собственное. Traccar уже декодирует протоколы российских трекеров; на стенде найдены три его реальные ловушки, для каждой есть решение (раздел 6.3).

- Хостинг в РФ (152-ФЗ, ст. 18 ч. 5 [S7]): российское облако; Cloudflare и Vercel — только для публичных материалов без персональных данных.

- Моточасы — главная величина. Пробег показываем только там, где он физически осмыслен (колёсная техника); для гусеничной и медленной техники GNSS-пробег недостоверен [модель].

Что доказано в этой среде (без выезда к машине):

- контрольные суммы и разбор протоколов совпадают с пакетами реальных устройств: Galileosky 12/12, EGTS 17/17, Wialon IPS 5/6 плюс два официальных примера Gurtam [подтверждено];

- сквозной прогон: 17 428 записей от 7 классов машин по 3 протоколам прошли через реальный Traccar 6.15.3 и нормализацию; после сверки 100 % записей совпали с отправленными [подтверждено, стенд];

- численные выводы о точности способов подсчёта моточасов и пробега и о задержках связи [модель].

Что здесь доказать нельзя и что делается на следующем этапе: работа на конкретной машине (доступ к CAN, программа считывателя, монтаж, реальное покрытие сети). Для этого предусмотрены стенд квалификации устройств и пилот на 20–50 машинах (раздел 9).

## 1. ТЗ «по полочкам»

| Пункт ТЗ | Что это значит на практике | Что нужно решить |
| --- | --- | --- |
| 1. Устройство, собирающее моточасы, пробег и местоположение с машины в поле, лесу, карьере | Моточасы — время работы двигателя; по ним меняют масло. Пробег — км, имеет смысл для колёсной техники. Местоположение — GNSS ГЛОНАСС+GPS | Откуда брать моточасы на разных машинах (CAN, D+, напряжение); как работать без связи; свой или серийный прибор |
| 2. ПО для ПК и телефона | Сервер + веб-кабинет (ПК) + приложения iOS/Android | Стек, карты, push, публикация (RuStore) |
| 3. ПО для FUCHS, дистрибьюторов, конечных потребителей | Многоуровневый доступ: FUCHS → дистрибьютор → клиент | Кто что видит, согласия клиента, чьи это данные |

### 1.1 Зачем это FUCHS (гипотеза, требует подтверждения)

Масло и смазки меняют по моточасам (или по км и календарю — что наступит раньше). Кто знает моточасы машины, тот знает, когда и какой продукт понадобится клиенту. Отсюда ценность:

| Роль | Что получает |
| --- | --- |
| Клиент | Карта парка, моточасы, пробег, напоминания о ТО, журнал замен, заказ масла в два нажатия |
| Дистрибьютор | Список «кому через 7/14/30 дней нужна замена и сколько литров», заказы, сервис |
| FUCHS | Прогноз спроса по продуктам и регионам, работа дистрибьюторов, программы лояльности/гарантии |

Напоминания о ТО по моточасам есть во многих телематических платформах [допущение]; отличие этого продукта — связка «данные машины → рекомендация продукта FUCHS → дистрибьютор → поставка».

Контекст FUCHS в РФ: ООО «ФУКС ОЙЛ» (ОГРН 1027600839078) действует [S29]; по отраслевой прессе FUCHS сохранил производство смазочных материалов в России [S28]. Юрлицо-заказчик и владелец данных — вопрос №1 (раздел 11).

## 2. Пользователи и доступ

| Функция | Клиент | Дистрибьютор | FUCHS |
| --- | --- | --- | --- |
| Карта и местоположение машин | да | только с согласия клиента | только с согласия, иначе регион |
| Моточасы, пробег, статус ТО | да | да (для своих клиентов) | да / агрегаты |
| План ТО и рекомендации продуктов | да | да, может редактировать | ведёт справочник |
| Заказ масла | создаёт | обрабатывает | видит статистику |
| Монтаж и привязка устройств | — | да (монтажники) | — |
| Справочники машин, узлов, продуктов, интервалов | — | предлагает правки | ведёт |

Принцип: данные машины принадлежат клиенту, остальным доступ по согласию, которое можно отозвать; все действия пишутся в журнал аудита. Координаты машины фермера (ИП/КФХ) могут считаться персональными данными [проверить у юриста; позиция РКН приведена в исследовании].

## 3. Как взять данные с любой машины: 9 классов интеграции

| Код | Класс | Моточасы | Пробег | Что ставим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | J1939, двигатель сам транслирует моточасы | CAN, SPN 247, шаг 0,05 ч | CAN (SPN 245/917) или GNSS | Трекер с CAN, считывание без передачи в шину |
| B | J1939, моточасы только по запросу | Трекер шлёт запрос PGN 59904, ЭБУ отвечает PGN 65253 | как A | Трекер с активными запросами |
| C | ISOBUS (тракторы и орудия) | Через трактор (те же PGN J1939) | — | Трекер на тракторе; орудия без ДВС отдельно не подключаем |
| D | Проприетарный CAN | Через считыватель с программой модели | через считыватель | CAN-LOG B44 + трекер |
| E | Нет CAN (механический двигатель) | D+ генератора или порог напряжения + стартовое показание счётчика | GNSS | Трекер с дискретными входами |
| F | Облако производителя | Из API OEM (РСМ Агротроник, ИТИС-КАМАЗ, Кировец-Агромонитор, облака SANY/XCMG, ISO 15143-3) | из API | Договор с OEM |
| G | Файлы StanForD 2010 (лес) | Из файлов бортового компьютера [проверить состав] | — | Процедура выгрузки |
| H | На машине уже есть чужой трекер | Параметр трекера | параметр | Ретрансляция EGTS/Wialon на наш шлюз, без монтажа |
| I | Трекера нет | Фото счётчика + ввод в приложении | фото одометра | Только приложение, QR-код на машине |

Полная таблица классов машин (≈26 строк: поле, лес, карьер, стройка, дорога) с представительными моделями, двигателями и уверенностью — лист «Классы_машин» в Excel. Важно: класс определяется экземпляром (двигатель, год, модификация), а не маркой. Например, у МТЗ-82.1 с Д-243 CAN нет (класс E), а у Кировца К-7М электронный двигатель с J1939 (класс A) [S15, S33].

### 3.1 «Пришёл человек с харвестером» — что происходит дальше

- Регистрация машины в мобильном приложении: марка, модель, год, VIN/PIN, фото шильдика и фото счётчика моточасов на приборной панели (стартовое значение).

- Классификация. Справочник предлагает класс (для харвестера — A или B) и чек-лист осмотра: есть ли ЭБУ двигателя, где проходит CAN J1939, есть ли диагностический разъём.

- Подбор комплекта: трекер с CAN и большим архивом; для машин класса D — CAN-LOG B44; для класса E — провод к D+; выносная антенна на крышу кабины.

- Монтаж (оценка 1–3 ч [допущение]). Мастер монтажа в приложении проверяет автоматически: есть связь; есть фиксация GNSS; CAN-кадры идут; моточасы по CAN совпадают со счётчиком на панели (±0,1 ч); «двигатель выключен → включён» распознаётся; для класса E порог напряжения соответствует бортсети 12/24 В. Ошибка порога даёт +70,7 % к моточасам [модель].

- Привязка: клиент, дистрибьютор, согласия на доступ.

- План ТО: узлы (двигатель, гидравлика, трансмиссия, мосты, пильный агрегат), объёмы, интервалы, продукты FUCHS — из справочника с указанием источника (руководство OEM, рекомендация FUCHS).

- Эксплуатация: данные идут в кабинет; прогноз даты замены; уведомления клиенту и дистрибьютору; заказ масла; отметка о замене механиком (QR на машине, фото, литры).

- Контроль качества: периодическая сверка со счётчиком (фото); тревоги «моточасы не растут при работе», «нет связи больше N дней», «моточасы уменьшились».

Особенность леса: на лесосеке связи часто нет [модель: у харвестера 0 % времени онлайн при покрытии только у волока]. Данные копятся в архиве трекера (170 000 точек у Galileosky 10 Plus [S9] — это около 500 суток работы харвестера [модель]) и уходят при выезде к зоне покрытия. Для моточасов и ТО это приемлемо; «живая» карта для такой машины физически невозможна без спутника.

## 4. Физика данных: что показал стенд

### 4.1 Моточасы

| Способ | Как работает | Ошибка [модель, 7 суток] | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN, SPN 247 (PGN 65253) | Счётчик ЭБУ, тот же, что на панели; шаг 0,05 ч [S5] | ≤ 0,066 ч (шаг + период опроса) | Основной способ |
| D+ генератора | Сигнал «генератор возбуждён» = двигатель работает | −0,02…−0,03 % | Лучший без CAN |
| Порог напряжения бортсети | Напряжение выше порога при работе генератора | −0,02…−0,06 % при верном пороге; +70,7 % при пороге для 12 В на 24-вольтовой машине | Только с автопроверкой при монтаже |
| Зажигание | Время включённого зажигания | +4,7…+5,7 % (+23…+28 ч на интервал 500 ч) | Крайний случай |

Важные детали J1939 (таблица параметров — лист «J1939_параметры»):

- Сообщение с моточасами (PGN 65253) по J1939-71 передаётся по запросу [S3, S4]. Если ЭБУ его не транслирует, трекер должен послать запрос PGN 59904 и стать активным участником шины. Без запроса у харвестера в модели 0 % записей с моточасами, с запросом значения есть [модель]. Активный опрос требует согласия владельца машины (вопрос №13).

- Значения 0xFE… означают «ошибка», 0xFF… — «нет данных». Это не числа: в платформе они хранятся как отсутствие значения, иначе появятся «214 миллионов моточасов» [подтверждено тестами].

- В записи с реального грузовика публичным J1939 DBC декодируется 85 из 142 CAN-идентификаторов, остальные проприетарные [S3]. Отсюда нужда в считывателях с базой моделей (класс D).

Сверка со счётчиком. Для классов E и I моточасы трекера = стартовое показание + наработка. Раз в N недель механик фотографирует счётчик, и система корректирует расхождение с журналом. При замене ЭБУ или трекера вводится новое смещение с фото.

### 4.2 Пробег

| Машина [модель, 7 суток] | Истинный, км | GPS 1 Гц без фильтра | GPS 1 Гц с фильтром | По точкам трека | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор (J1939) | 833,4 | 941,2 | 837,5 | 833,0 | — |
| Трактор без CAN | 660,3 | 789,1 | 663,7 | 661,1 | — |
| Харвестер | 31,5 | 795,0 | 13,9 | 38,4 | — |
| Форвардер | 172,7 | 851,1 | 210,4 | 181,5 | — |
| Экскаватор | 0,98 | 434,4 | 0,18 | 9,9 | — |
| Карьерный самосвал | 2632,4 | 2777,9 | 2620,0 | 2626,1 | 2685,1 |
| Лесовоз | 2345,8 | 2717,2 | 2321,6 | 2347,6 | 2381,0 |

Выводы:

- Для колёсной техники на открытом небе пробег по точкам трека точен (±0,1 %). CAN-одометр даёт систематический сдвиг от износа и размера шин (в модели заложено +1,5…2 %).

- У экскаватора наивное суммирование GPS даёт 434 км при истинных 0,98 км: антенна на поворотной кабине описывает дугу плюс шум приёмника. Пробег для гусеничной и стационарной техники не показываем.

- Единого порога скорости нет: для медленного харвестера порог 1,5 км/ч даёт ×2,9, порог 3 км/ч даёт −53 %; для форвардера лучший порог 5 км/ч (+0,5 %) [модель, лист «Сим_варианты»]. Настройки пробега задаются профилем класса машины.

### 4.3 Местоположение

GNSS ГЛОНАСС+GPS, антенна на крыше кабины. Под пологом леса точность типичных приёмников на харвестерах — от единиц до десятков метров [литература: Riekki & Ovaskainen, Forests, 2022; Huang et al., Forests, 2022]; в модели σ = 4 м с выбросами многолучевости до 20 м. В интерфейсе рядом с точкой всегда показывается её возраст.

### 4.4 Связь и задержка

| Машина [модель] | Онлайн | Задержка p95 / макс | Суток до заполнения архива 170 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор, карьер | 91–99 % | ≤ 0,06 ч / ≤ 0,5 ч | 88–570 |
| Форвардер | 23 % | 4,8 ч / 28,9 ч | 192 |
| Лесовоз | 43 % | 6,8 ч / 36,2 ч | 119 |
| Харвестер в глубине лесосеки | 0 % | данные только при выезде | 509 |

Узкое место — не объём архива, а задержка. Варианты для леса: принять задержку (для ТО достаточно); спутниковый канал для критичных машин [проверить доступность услуг]; выгрузка архива через телефон по Bluetooth [проверить у модели трекера].

Сети: 3G операторы отключают (МТС ускоряет отключение в 2026 [S21]); 2G сохраняется не менее 10 лет [S22]. Требование к модему — LTE Cat.1/Cat.4 с резервом 2G.

Трафик одной машины: 0,5–3,8 МБ/мес по протоколу Galileosky, 1,4–10,9 МБ/мес по Wialon IPS, 0,75–5,2 МБ/мес по EGTS [модель + закодированные пакеты]. Калькулятор — лист «Трафик_расчёт».

## 5. Устройство

### 5.1 Купить или разработать

| Критерий | Серийный трекер (этап 1) | Собственное устройство (этап 2) |
| --- | --- | --- |
| Срок до пилота | недели | 9–15 месяцев [допущение] |
| Сертификация | у производителя (EAC) | своя: ТР ТС 020/2011 (ЭМС) и связь [проверить объём] |
| Риск | низкий, отработано на тысячах машин | высокий: железо, прошивка, поставки компонентов |
| Стоимость единицы | ориентир 8,5–18 тыс. ₽ [S9, S10] | зависит от тиража, нужны КП |
| Контроль функций | в пределах настроек прибора | полный |

Рекомендация: пилот и первые сотни машин — серийные трекеры российского производства (Galileosky 10 Plus как основной кандидат: CAN J1939/FMS, архив 170 000 точек, BT 5.0 [S9]; Навтелеком SIGNAL S-2653 как второй [S10]) плюс CAN-LOG B44 для проприетарных шин [S12]. Teltonika не закладывать: поставки в РФ прекращены в 2022 [S13]. Вопрос брендирования («устройство FUCHS») решается корпусом/прошивкой производителя по договору, без собственной разработки [проверить].

### 5.2 Требования к устройству

- GNSS ГЛОНАСС+GPS (желательно также BeiDou/Galileo), выносная антенна.

- CAN J1939: пассивное чтение и активные запросы PGN 59904; второй CAN или вход считывателя.

- Дискретные входы: зажигание, D+; аналоговый вход; питание 9–36 В с защитой от бросков бортсети.

- Архив не меньше 100 000 точек с отправкой по принципу «сначала старые» (FIFO).

- Модем LTE Cat.1/Cat.4 + 2G; Bluetooth для настройки и, желательно, выгрузки архива.

- Защита не ниже IP65 [допущение]; −40…+85 °C.

- Протокол на сервер: Galileosky, Wialon IPS 2.0 или EGTS (все три проверены на стенде).

- Удалённая настройка и обновление прошивки; уникальные учётные данные на каждое устройство.

### 5.3 Если делать своё устройство (этап 2)

Состав: микроконтроллер, модем LTE Cat.1 с GNSS или отдельный GNSS-модуль, два CAN-трансивера, входы с защитой, аккумулятор, flash на 2 млн+ точек, BLE. Проектные нормы по электропитанию автомобильного класса и ЭМС, сертификация ЕАЭС — оценить со специализированной лабораторией [проверить]. Протокол — стандартный (Wialon IPS или EGTS), тогда серверная часть не меняется.

## 6. Программная архитектура

### 6.1 Схема

Машина: ЭБУ/CAN, D+, питание           Чужие платформы клиентов (Wialon, Omnicomm, ...)
        │                                         │ ретрансляция EGTS / Wialon IPS
        ▼                                         ▼
 Трекер (архив) ──LTE/2G, APN/VPN──►  Шлюз устройств (Traccar, PostgreSQL)
                                              │ пересылка через локальный брокер
                                              ▼
                     Брокер (Kafka/Redis) ─► Нормализация (профили устройств, качество данных)
                                              │
                                              ▼
                     TimescaleDB + PostGIS (точки, моточасы, пробег)
                                              │
       Доменные сервисы: журнал моточасов · план ТО и прогноз · уведомления · заказы · доступы
                                              │
                                    API (REST/JSON, OpenAPI)
                  ┌───────────────────────────┼─────────────────────────────┐
            Веб-кабинет (ПК)          Мобильное приложение            Интеграции: API OEM,
            React + MapLibre          iOS/Android, push, BLE          1С дистрибьюторов, лаборатория

 Ежедневная сверка: БД шлюза ↔ платформа (дозагрузка потерянного)

### 6.2 Компоненты и выбор

| Компонент | Выбор | Почему | Отвергнуто |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлюз устройств | Traccar 6.x | 271 декодер, включая Galileosky, Навтелеком (navis), EGTS, Wialon, Arnavi, Omnicomm, ретранслятор [S1]; Apache-2.0 | Свои декодеры с нуля — месяцы работы без обкатки на реальных устройствах; Wialon как основа — лицензия за объект и зависимость от вендора |
| Шина событий | Kafka или Redis Streams (оба поддерживаются пересылкой Traccar [S1]) | Пересылка HTTP теряет данные при медленном приёмнике (6.3) | Прямой HTTP без буфера |
| Хранилище | PostgreSQL + TimescaleDB + PostGIS | Временные ряды, геозоны, один движок | Отдельная NoSQL-база — лишняя сложность |
| Бэкенд | Python (FastAPI) или Go [решить по команде] | Нагрузка умеренная: 10 000 машин ≈ 81 сообщ./с, пик ≈ 243 [расчёт] | — |
| Веб | React + TypeScript + MapLibre | Векторные карты, свои тайлы | — |
| Мобильное | React Native (Expo) или Flutter | Общий TypeScript с вебом (RN); BLE для мастера монтажа | Нативные приложения на двух языках |
| Push | RuStore Push, FCM, APNs [S27] | Доставка на устройства в РФ | — |
| Карты | Свои тайлы OSM или коммерческая лицензия | Бесплатный API Яндекс Карт запрещает мониторинг транспорта [S25]; тайл-серверы OSMF не для нагрузки [S26] | Бесплатные API |
| Хостинг | Облако в РФ (Yandex Cloud / VK Cloud / Selectel) | 152-ФЗ [S7] | Cloudflare/Vercel для боевых данных |

### 6.3 Три ловушки Traccar, найденные на стенде, и решения

- database.saveOriginal=true ломает чёрный ящик Wialon. В атрибуты каждой точки пишется весь сырой пакет; пакет на 100 сообщений — около 37 000 символов, а колонка attributes ограничена

  - Итог прогона: 7013 точек не сохранены. Решение: saveOriginal=false, сырые пакеты архивировать из протокольного журнала. [подтверждено, стенд]

- Пересылка по HTTP теряет точки при медленном приёмнике. В прогоне пересылкой пришло 13 860 из 17 427 (79,5 %). По исходникам PositionForwardingHandler: при повторе устройство ищется в кэше; после разрыва TCP-сессии оно выгружено, отправка падает с NullPointerException, точка списывается. Решение: приёмник отвечает мгновенно (запись пачками в фоне), пересылка через локальный брокер, ежедневная сверка с БД шлюза. Сверка на стенде восстановила 100 %. [подтверждено, стенд + исходный код]

- EGTS теряет моточасы. Декодер Traccar 6.15.3 разбирает координаты, но пропускает подзаписи счётчиков COUNTERS_DATA/ABS_CNTR_DATA: в пакетах моточасы были в 3796 записях, после Traccar — в 0. Решение: доработать декодер (патч на Java) или принимать EGTS своим приёмником; эталонный декодер счётчиков уже есть в sim/protocols/egts.py. [подтверждено, стенд]

Мелкие особенности: теги CAN_B0/B1 Galileosky Traccar отдаёт «сырыми» — масштаб задаёт профиль устройства; имена параметров Wialon приводятся к нижнему регистру; в EGTS номер пакета читается как big-endian, а HDOP не масштабируется. Один реальный пакет логина Wialon пришёл с нестандартной CRC, поэтому ошибку CRC логина нужно журналировать, а не отбрасывать пакет.

### 6.4 Нормализация и профили устройств

Профиль устройства — данные, а не код: «атрибут шлюза → поле платформы, масштаб, единица». Пример: для Galileosky в режиме FMS canB1 × 0,05 = моточасы — это гипотеза H-GS-1: публичного описания тегов CAN_B0/B1 не нашлось. Косвенные признаки: руководство перечисляет данные режима FMS в порядке «общий расход топлива, уровень, температура, обороты, общий пробег, моточасы», и Traccar применяет к соседним тегам «сырые» масштабы J1939. До пилота гипотеза проверяется на стенде квалификации: генератор CAN (этот репозиторий + USB-CAN адаптер) подаёт известные значения в трекер и сверяет, что приходит на сервер. По руководству пользователя Galileosky этим тегам можно назначить нужный CAN-параметр в конфигураторе [проверить на приборе]. Тогда смысл тега задаётся нашей конфигурацией устройства и фиксируется в профиле вместе с версией прошивки.

Правила качества данных применяются в порядке времени фиксации, а не прихода: на стенде пересылка шлюза шла не по порядку, и проверка «моточасы уменьшились» по порядку прихода давала ложные срабатывания [подтверждено, стенд]. Правила: моточасы не убывают (кроме оформленной замены ЭБУ); прирост моточасов не превышает прошедшего времени; точки без фиксации GNSS не меняют местоположение; дубликаты по ключу «устройство + время» отбрасываются.

### 6.5 Журнал моточасов («одна правда»)

Для каждой машины хранится журнал: источник (CAN/D+/напряжение/зажигание/ручной ввод/API OEM), приоритет источника, смещения при монтаже и замене оборудования, сверки со счётчиком с фото. Отображаемое значение берётся из лучшего доступного источника, расхождения видны.

### 6.6 Сервисные интервалы и прогноз

Правило ТО: узел, интервал в моточасах, км и/или днях («что наступит раньше»), объём, продукт, источник правила (руководство OEM, рекомендация FUCHS, версия). Статусы: норма → скоро (90 %) → пора (100 %) → просрочено. Дата прогнозируется по средней загрузке. На четырёхлетней модели лучшим оказался сезонный прогноз (половина — последние 28 дней, половина — тот же период прошлого года). За 14 дней до срока средняя ошибка даты: карьер 1,0–1,3 дня, лес 2,2 дня, лесовоз 3,1 дня, сезонный трактор 3,1–3,4 дня против 8–12,5 дня у простого среднего за 28 дней (лист «Сим_прогноз_ТО») [модель]. Поэтому дистрибьютору сигнал подаётся по остатку моточасов, а дата — ориентир.

Интервалы в модели — шаблоны (500 ч моторное масло и т. п.). Реальные значения только из руководств OEM и рекомендаций FUCHS. Пример источника — руководство МТЗ 80.1/82.1 [S33]; ГОСТ 20793-2009 отменён и заменён ГОСТ 20793-2023 [S31]. Это вопрос №6: даст ли FUCHS базу рекомендаций.

### 6.7 Безопасность и 152-ФЗ

- Хранение и первичная обработка персональных данных граждан РФ — на серверах в РФ [S7].

- API только по TLS; роли и доступ на уровне организации, машины и функции; журнал аудита.

- Устройства: приватный APN или VPN до шлюза, белые списки IP, уникальные пароли устройств; регистрация неизвестных IMEI выключена (на стенде включена только для удобства).

- Согласия клиента на доступ дистрибьютора и FUCHS с возможностью отзыва.

### 6.8 Что означает «работает на 100 % без отказов» — честно

Никакое ПО не передаст данные там, где нет радиосвязи. Реалистичные гарантии:

- Ни одна записанная точка не теряется: архив трекера, подтверждения на каждый пакет, брокер, сверка с БД шлюза (на стенде 100 % после сверки).

- Значения верны: квалификация каждой модели трекера, автопроверки при монтаже, сверка со счётчиком.

- Устаревание видно: у каждой величины есть время; «нет связи 3 дня» — это статус, а не ноль.

- Целевые показатели [допущение, утвердить]: доступность API 99,9 %; при наличии связи точка видна в кабинете не позже 2 минут (p95); ноль потерь после выхода машины на связь.

## 7. Модель данных (ключевые сущности)

Организация (FUCHS / дистрибьютор / клиент, иерархия) · Площадка · Машина (марка, модель, год, VIN/PIN, класс A–I) · Узел машины (двигатель, гидравлика, трансмиссия…) · Устройство (IMEI, модель, прошивка, профиль) · Установка (машина↔устройство, даты, смещения, фото) · Точка телеметрии · Журнал моточасов · Журнал пробега · Правило ТО · Событие ТО (дата, моточасы, продукт, литры, фото, исполнитель) · Продукт FUCHS · Рекомендация (модель/узел → продукт) · Уведомление · Заказ · Согласие/доступ · Журнал аудита.

## 8. Объём MVP и дальнейшее

| MVP | Далее |
| --- | --- |
| Классы A, B, E, I; трекеры Galileosky/Навтелеком; ретрансляция Wialon IPS | Классы D (CAN-LOG B44), F (API OEM), G (StanForD), доработка EGTS |
| Роли, согласия, карта, моточасы, пробег (колёсные), журнал ТО, прогноз, уведомления | Заказы с интеграцией 1С дистрибьюторов, лаборатория анализа масла |
| Веб-кабинет, Android (RuStore) и iOS, мастер монтажа | Аналитика FUCHS по спросу и регионам, программы лояльности |

## 9. План

| Этап | Длительность [допущение] | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0. Ответы на вопросы, данные FUCHS, выбор трекера и облака | 2–3 нед. | Утверждённое ТЗ v1 |
| 1. Стенд квалификации устройств (USB-CAN + генератор кадров из репозитория → трекер → шлюз) | 3–4 нед. | Протокол испытаний каждой модели, подтверждение H-GS-1 |
| 2. Ядро платформы и веб-кабинет | 8–10 нед. | Работающий MVP |
| 3. Мобильное приложение (параллельно) | 6–8 нед. | Сборки Android/iOS |
| 4. Пилот: 20–50 машин (поле, лес, карьер) | 8–12 нед. | Отчёт о точности и надёжности на реальных машинах |

Критерии приёмки пилота [предложение]: расхождение моточасов со счётчиком ≤ 0,5 % за месяц для CAN и D+; 100 % записанных точек в платформе после выхода на связь; монтаж по чек-листу без повторных выездов в 95 % случаев.

## 10. Что сделано в этом репозитории

- sim/ — стенд: кодек J1939, модели машин (смены, зажигание без двигателя, напряжение, D+, поворот кабины), модель GNSS, покрытие сети, эмулятор трекера (правила записи, архив, активный CAN-запрос), кодеры Galileosky/Wialon IPS 2.0/EGTS, клиенты TCP с подтверждениями, нормализация, журнал качества, сервисные интервалы и прогноз.

- sim/canbus.py — эмулятор ЭБУ на шине python-can: кадры J1939 машины и ответы на запросы PGN 59904; с USB-CAN адаптером подаёт кадры в настоящий трекер на стенде квалификации.

- tests/ — 24 теста, включая контрольные суммы на пакетах реальных устройств.

- scripts/traccar_e2e.py — сквозной прогон через реальный Traccar со сверкой; scripts/run_scenarios.py — сценарии; scripts/build_workbook.py — Excel.

- infra/traccar/traccar.xml — конфигурация шлюза с учётом найденных ловушек.

Повторение — в README.md.

## 11. Вопросы к руководству и FUCHS

Полный список (15) — лист «Вопросы» в Excel. Главные:

- С каким юрлицом FUCHS идёт проект и кто владелец ПО и данных?

- Главная бизнес-цель: напоминания о замене, прогноз продаж, лояльность/гарантия?

- Кто платит за устройство и связь, какой бюджет на машину?

- Масштаб пилота и через 1–3 года, приоритетные регионы и сферы.

- «Своё устройство» — обязательно собственное железо или допустим серийный трекер под брендом?

- Даст ли FUCHS базу «машина/узел → продукт, объём, интервал»?

- Нужны ли координаты дистрибьютору и FUCHS, или им достаточно моточасов и статуса ТО?

- Где размещать сервис, есть ли требования ИБ заказчика?

## 12. Как использовались инструменты среды (MCP)

- Tavily (веб-поиск): производители трекеров и считывателей, протоколы, законы, сети, карты, контекст FUCHS; найдена и использована официальная спецификация Wialon IPS.

- Научный шлюз (Sciverse): литература о точности GNSS под пологом леса для допущений модели.

- GitHub (исходники Traccar): проверка декодеров, механизма пересылки, тестовые пакеты устройств.

- Cloudflare, Vercel: для боевых данных не подходят (152-ФЗ); допустимы для публичной документации или демо без персональных данных — по решению заказчика.

- 21st.dev (UI-компоненты): пригодится на этапе веб-кабинета; на этапе проекта не нужен.

- Context7 (документация библиотек): понадобится при реализации стека; на этапе проекта не требовался.